# MVP PPG 현재 보드
펌웨어 개발 계획

MAXM86161 원시 데이터의 PC 연속 수집

작성일 2026년 10월 19일    문서 버전 0.1    적용안 UART 250000 baud

현재 PPG PCB v0.8과 UART 연결 보드에서 센서 원시 데이터를 PC로 연속 수집하기 위한 구현 계획이다. UART는 250,000 baud와 8N1을 적용하고, 여러 FIFO 항목을 하나의 바이너리 패킷에 담는다. 이 형식에서 최대 센서 출력과 샘플률 오차를 반영한 전송 요구량은 약 169 kbps다. 통신 속도는 실물의 최대 출력 시험을 통과한 뒤 확정한다.

# 현재 보드와 연결

| 기능 | 현재 연결 | 펌웨어 적용 |
| --- | --- | --- |
| 센서 | U1 MAXM86161EFD+ | I²C 7비트 주소 0x62 |
| I²C | U2 PB6 핀18 → SCL U2 PB7 핀19 → SDA | 400 kHz 보드의 4.7 kΩ 풀업 사용 |
| 센서 전원 제어 | U2 PA7 핀12 → U1 LDO_EN 핀3 | LOW 래치 후 출력과 내부 풀다운 측정 시작 시 HIGH |
| 센서 알림 | U1 INTB 핀14 미연결 | 5 ms 주기 FIFO 폴링 |
| UART TX | U2 물리 핀14 PA11[PA9] → XR33194 → PPG J3/J4 TX± | PA11을 PA9 기능으로 리맵 USART1 TX |
| UART RX | PPG J5/J6 RX± → XR33183 → U2 물리 핀15 PA12[PA10] | PA12를 PA10 기능으로 리맵 USART1 RX |
| 전원과 개발 포트 | 공칭 9 V 입력 전면 SWD 패드 사용 | 12V_IN과 12V는 기존 넷 이름 첫 펌웨어는 SWD로 기록 |

USART1 초기화 전에 SYSCFG의 PA11_RMP와 PA12_RMP를 설정한다. RS-422 송수신기는 항상 활성화되어 있으므로 방향 제어 GPIO는 필요하지 않다. [1][3][4]

## PC 배선

PPG RS-422 → UART 연결 보드 → 3.3 V USB-UART 어댑터 → PC 순서로 연결한다. 연결 보드 J3.2 TX_OUT을 USB-UART RX에, J3.4 GND를 어댑터 GND에 연결한다. 호스트 명령을 사용할 때는 어댑터 TX를 J3.3 RX_IN에 연결한다. J3.1은 3.3 V 전원 출력이다. [2]

# 센서 초기화와 수집 일정

전원이 들어오면 PA7 출력 래치를 LOW로 먼저 설정한 뒤 push-pull 출력과 내부 풀다운으로 초기화한다. 현재 보드에는 LDO_EN 외부 풀다운이 없으므로, 펌웨어 실행 전 센서 OFF 상태는 하드웨어로 보장되지 않는다. 센서를 명시적으로 리셋하고 설정을 다시 적용한다. [1]

| 단계 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1 MCU 초기화 | 내부 클럭, SYSCFG 리맵, USART1 250000 8N1, I²C1 400 kHz, 주기 타이머를 설정한다. SWD 핀을 유지한다. |
| 2 센서 확인 | LDO_EN을 HIGH로 올리고 데이터시트의 기동 시간을 따른다. 0x62 응답과 PART_ID 0xFF를 확인한다. |
| 3 설정 적용 | 소프트웨어 리셋이 끝난 뒤 LED 순서, 샘플률, 적분시간, 평균화와 타임스탬프를 설정한다. 주요 레지스터를 읽어 설정값을 확인한다. |
| 4 측정 시작 | FIFO를 비우고 카운터와 세션 정보를 초기화한다. PC에 측정 설정을 알린 뒤 주기 수집을 시작한다. |

## 측정 프로파일

| 구분 | LED 노출과 샘플률 | 적분과 평균화 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 수집 | Green → IR → Red 512주기/초 | 117.3 µs 평균화 없음 | 3색 원시 신호 확인 |
| 3색 최대 시험 | Green → IR → Red 1024주기/초 | 14.8 µs 평균화 없음 | 3색 최대 연속 수집 |
| 전송 부하 시험 | 1노출 4096주기/초 | 14.8 µs 평균화 없음 | 가장 높은 FIFO 전송량 검증 |

모든 프로파일에서 센서 타임스탬프를 활성화한다. 기본 수집의 센서 데이터량은 48 kbps다. LED 전류와 ADC 입력 범위는 실물 신호의 포화, 신호 크기와 발열을 확인하며 결정한다. [3]

## FIFO 폴링과 오류 처리

타이머는 5 ms마다 작업 플래그만 설정하고, 실제 I²C 읽기는 메인 처리에서 실행한다. OVF_COUNTER 0x06을 먼저 확인하고 FIFO_DATA_COUNT 0x07을 읽은 뒤, FIFO_DATA 0x08에서 항목당 3바이트를 최대 32항목씩 버스트로 읽는다. 남은 항목은 즉시 반복해서 비운다.

UART 송신은 DMA 또는 인터럽트로 진행해 다음 I²C 수집과 겹친다. FIFO 오버플로, I²C 오류, MCU 송신 큐 손실을 별도 카운터로 기록한다. 오류가 이어질 때는 제한된 재시도 후 센서를 재초기화하고, PC가 데이터 단절을 알 수 있도록 재시작 상태를 전송한다.

# 바이너리 패킷 형식

FIFO에서 읽은 3바이트 항목에는 5비트 태그와 19비트 측정값이 포함된다. 태그와 센서 타임스탬프 항목을 그대로 보존한다. 1개 패킷에 1개부터 32개까지 담고, 측정값마다 별도 헤더를 붙이지 않는다. [3]

| 필드 | 길이 | 초안 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 버전과 종류 | 1 B | 상위 4비트 버전, 하위 4비트 종류 |
| 패킷 순번 | 2 B | Little-endian, 패킷마다 증가, 순환 허용 |
| 폴링 시각 | 4 B | MCU 시작 후 ms, little-endian 개별 샘플 획득 시각과 구분 |
| FIFO 항목 수 | 1 B | 데이터 패킷은 1부터 32 |
| FIFO 오버플로 값 | 1 B | 이번 수집 시 센서에서 확인한 값 |
| 상태 플래그 | 1 B | FIFO 손실, I²C 오류, 송신 큐 손실, 센서 재시작 표시 |
| FIFO 원본 | 3 × N B | 센서에서 읽은 바이트 순서 유지 |
| CRC16 | 2 B | CRC-16/CCITT-FALSE 제안 헤더와 FIFO 원본에 적용 |
| 프레임 구분 | 최대 2 B 추가 | 위 내용을 COBS로 인코딩하고 0x00으로 종료 |

CRC 다항식은 0x1021, 초기값 0xFFFF, 반사 없음, 최종 XOR 0x0000으로 제안한다. CRC 필드의 전송 바이트 순서는 little-endian으로 통일한다. 헤더 길이는 10바이트이며, CRC 2바이트와 COBS 및 종료 표시를 합쳐 프레임 오버헤드는 최대 14바이트다.

최대 패킷 길이 = 32 × 3 + 14 = 110 B

센서의 timestamp는 절대 시각이 아닌 샘플 카운터다. 8측정 주기마다 저장되는 이 항목과 채널 태그를 이용해 상대 시각을 복원한다. PC 수신기는 센서 카운터, MCU 폴링 시각과 패킷 순번의 순환을 처리한다.

## 송수신 버퍼

정적 메모리를 사용한다. 예를 들어 FIFO 원본 링 버퍼 768바이트, I²C 임시 버퍼 96바이트, UART 송신 이중 버퍼 220바이트로 데이터 버퍼 합계는 1084바이트다. STM32C011의 SRAM 6 KB 안에서 스택과 라이브러리 사용량을 빌드 결과로 확인한다. [4]

PC 수신기는 COBS 해제, 길이 확인, CRC 검사, 순번 검사 후 원본 데이터를 저장한다. 수신 누락과 센서 FIFO 손실을 구분해 기록하고, 세션 시작 시 실제 샘플률과 LED 순서도 함께 보관한다.

# 최대 전송량과 250 kbps 적용 조건

아래는 최단 적분시간 14.8 µs, 평균화 없음 조건이다. 노출 수가 늘면 허용 샘플률이 낮아지므로 4096주기/초를 모든 LED에 각각 적용하지 않는다. 각 FIFO 항목은 3바이트이고, UART 8N1은 바이트당 10비트를 사용한다. [3]

| 노출 수 | 최대 주기/초 | 측정 항목/초 | 타임스탬프 포함 UART |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4096 | 4096 | 138240 bps |
| 2 | 2048 | 4096 | 130560 bps |
| 3 | 1024 | 3072 | 96000 bps |
| 4 | 1024 | 4096 | 126720 bps |
| 5 | 512 | 2560 | 78720 bps |
| 6 | 512 | 3072 | 94080 bps |

## 가장 높은 출력의 계산

1노출 4096주기/초에서는 측정 항목 4096개와 타임스탬프 항목 512개가 초당 발생한다. 데이터시트의 샘플률 오차 +2%를 포함하면 다음과 같다.

FIFO 항목률 = (4096 + 4096 ÷ 8) × 1.02 = 4700.16 항목/s

센서 원본 UART 요구량 = 4700.16 × 3 × 10 = 141004.8 bps

5 ms마다 데이터 패킷 1개를 보내면 프레임 수는 초당 200개다. 본 초안의 14바이트 프레임 오버헤드를 더한다. 이 계산은 정상적인 5 ms 폴링에서 1회당 32항목 이하를 보내는 조건이다.

총 요구량 = (4700.16 × 3 + 200 × 14) × 10 = 169004.8 bps

이는 250000 baud의 약 67.6%다. 지연 후 FIFO를 여러 패킷으로 비우는 경우에는 큐 점유율과 실제 최대 지연을 함께 검사한다.

## 항목마다 부가 바이트를 붙일 때

| 부가 형식 | 명목 요구량 | 250 kbps |
| --- | --- | --- |
| PPG 측정값마다 3 B 추가 타임스탬프는 원형 3 B | 261120 bps | 초과 |
| 타임스탬프를 포함한 모든 FIFO 항목마다 3 B 추가 | 276480 bps | 초과 |

위 두 값에는 샘플률 +2% 오차도 아직 포함되지 않았다. 따라서 250 kbps 적용은 본 초안처럼 헤더를 여러 항목이 공유하는 전송 형식을 전제로 한다.

# 구현 순서와 실물 검증

| 순서 | 구현 결과 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 보드 기동 | SWD 연결, PA7 제어, 내부 클럭, USART1 리맵 | 전원과 핀 설정 확인, 센서 ID 읽기 성공 |
| 2 UART 경로 | 250000 8N1 시험 데이터와 PC 수신기 | 실제 보레이트 확인, CRC와 순번 오류 없음 |
| 3 기본 수집 | 3색 512주기/초 수집과 원본 저장 | 채널 태그 순서 정상, 포화 확인, FIFO 손실 없음 |
| 4 최대 부하 | 1노출 4096주기/초와 센서 타임스탬프 | 10분 연속 수집에서 FIFO 손실·큐 손실·CRC 오류·순번 누락 0 |
| 5 복구 시험 | I²C 오류와 센서 재시작 처리 | 재시작 표식과 단절 기록 정상, 수집 재개 |

## 처리 지연과 버퍼 검증

최악 조건의 128항목 FIFO는 약 27.23 ms에 찬다. 5 ms는 폴링 시작 주기의 목표값이며, 최대 지연과 FIFO 최대 점유율을 측정한다. 110바이트 UART 패킷의 송신만 4.4 ms가 걸리므로 I²C와 UART를 순서대로 대기하는 구조로 구현하지 않는다.

PC용 USB-UART 어댑터의 250000 baud 지원을 확인한다. 연속 시험에서는 센서 오버플로 카운터, MCU 큐 손실, PC CRC 오류와 패킷 순번을 함께 검사한다. MCU와 호스트의 실제 클럭 오차 및 케이블 상태도 이 시험에서 검증한다.

## 구현 전 확정 항목

LED 전류와 ADC 입력 범위, 사용 프로파일, CRC와 바이트 순서, 상태 패킷의 세부 형식, 오류 재시도 횟수와 I²C 타임아웃을 확정한다. 센서 타임스탬프 활성화는 상세 레지스터 맵과 ADI 드라이버가 가리키는 0x10[7]을 적용하고 읽기 검증한다. 데이터시트 일부 설명의 0x0A 표기는 상세 맵과 일치하지 않는다. [3][5]

## 근거 자료

[1] 현재 보드 kicad/design_v08.py 및 README.md의 LDO_EN 요구사항
[2] UART 연결 보드 kicad/ppg_uart_adapter/README.md
작업 폴더  C:\WORK\모두의창업\2라운드\귀장착부\2차_260914\PPG_PCB_v0.8

[3] ADI MAXM86161 데이터시트  FIFO 형식과 최대 샘플률

[4] ST STM32C011 데이터시트 및 핀 리맵 참조 매뉴얼

ST RM0490  SYSCFG의 PA11_RMP와 PA12_RMP

[5] ADI 공식 no OS MAXM86161 드라이버