# MVP PPG 현재 보드
펌웨어 개발 계획

MAXM86161 원시 데이터의 PC 연속 수집

작성 2026년 10월 19일  개정 2026년 10월 25일  버전 0.4    적용안 UART 250000 baud

현재 PPG PCB v0.8과 UART 연결 보드에서 센서 원시 데이터를 PC로 연속 수집하기 위한 구현 계획이다. UART는 250,000 baud와 8N1을 적용하고, 여러 FIFO 항목을 하나의 바이너리 패킷에 담는다. 이 형식에서 최대 센서 출력과 샘플률 오차를 반영한 전송 요구량은 약 169 kbps다. 통신 속도는 실물의 최대 출력 시험을 통과한 뒤 확정한다.

# 현재 보드와 연결

| 기능 | 현재 연결 | 펌웨어 적용 |
| --- | --- | --- |
| 센서 | U1 MAXM86161EFD+ | I²C 7비트 주소 0x62 |
| I²C | U2 PB6 핀18 → SCL U2 PB7 핀19 → SDA | 400 kHz 보드의 4.7 kΩ 풀업 사용 |
| 센서 전원 제어 | U2 PA7 핀12 → U1 LDO_EN 핀3 | LOW 래치 후 출력과 내부 풀다운 측정 시작 시 HIGH |
| 센서 알림 | U1 INTB 핀14 미연결 | 5 ms 주기 FIFO 폴링 |
| UART TX | U2 물리 핀14 PA11[PA9] → XR33194 → PPG J3/J4 TX± | PA11을 PA9 기능으로 리맵 USART1 TX |
| UART RX | PPG J5/J6 RX± → XR33183 → U2 물리 핀15 PA12[PA10] | PA12를 PA10 기능으로 리맵 USART1 RX |
| 전원과 개발 포트 | 공칭 9 V 입력 전면 SWD 패드 사용 | 12V_IN과 12V는 기존 넷 이름 첫 펌웨어는 SWD로 기록 |

USART1 초기화 전에 PA11_RMP와 PA12_RMP를 설정한다. UFQFPN20의 PB7 핀19와 SWCLK 핀17은 별개 핀이며, RS-422 송수신기 방향 제어 GPIO는 필요하지 않다. ST Figure 6과 Table 12 및 현재 PCB 패드 번호를 대조했다. [1][4]

## PC 배선

PPG RS-422 → UART 연결 보드 → 3.3 V USB-UART 어댑터 → PC 순서로 연결한다. 연결 보드 J3.2 TX_OUT을 USB-UART RX에, J3.4 GND를 어댑터 GND에 연결한다. 호스트 명령을 사용할 때는 어댑터 TX를 J3.3 RX_IN에 연결한다. J3.1은 3.3 V 전원 출력이다. [2]

# 센서 초기화와 수집 일정

전원이 들어오면 PA7 출력 래치를 LOW로 먼저 설정한 뒤 push-pull 출력과 내부 풀다운으로 초기화한다. 현재 보드에는 LDO_EN 외부 풀다운이 없으므로, 펌웨어 실행 전 센서 OFF 상태는 하드웨어로 보장되지 않는다. 센서를 명시적으로 리셋하고 설정을 다시 적용한다. [1]

| 단계 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1 MCU 초기화 | 내부 클럭, SYSCFG 리맵, USART1 250000 8N1, I²C1 400 kHz, 주기 타이머를 설정한다. SWD 핀을 유지한다. |
| 2 센서 확인 | LDO_EN을 HIGH로 올리고 데이터시트의 기동 시간을 따른다. 0x62 응답과 PART_ID 0xFF를 확인한다. |
| 3 설정 적용 | 소프트웨어 리셋이 끝난 뒤 LED 순서, 샘플률, 적분시간, 평균화와 타임스탬프를 설정한다. 주요 레지스터를 읽어 설정값을 확인한다. |
| 4 측정 시작 | FIFO와 세션 상태를 초기화하고 IDLE에서 대기한다. 유효한 설정과 PC START 명령을 확인한 뒤 응답을 먼저 보내고 주기 수집을 시작한다. |

## 측정 프로파일

| 구분 | LED 노출과 샘플률 | 적분과 평균화 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 수집 | Green → IR → Red 512주기/초 | 117.3 µs 평균화 없음 | 3색 원시 신호 확인 |
| 3색 최대 시험 | Green → IR → Red 1024주기/초 | 14.8 µs 평균화 없음 | 3색 최대 연속 수집 |
| 전송 부하 시험 | 1노출 4096주기/초 | 14.8 µs 평균화 없음 | 가장 높은 FIFO 전송량 검증 |

모든 프로파일에서 센서 타임스탬프를 활성화한다. 기본 수집의 센서 데이터량은 48 kbps다. LED 전류와 ADC 입력 범위는 실물 신호의 포화, 신호 크기와 발열을 확인하며 결정한다. [3]

## FIFO 폴링과 오류 처리

타이머는 5 ms마다 작업 플래그만 설정하고, 실제 I²C 읽기는 메인 처리에서 실행한다. FIFO_DATA_COUNT 0x07을 확인한 뒤 각 버스트 직전에 OVF_COUNTER 0x06을 보관하고, FIFO_DATA 0x08에서 항목당 3바이트를 최대 32항목씩 읽는다. 남은 항목은 즉시 반복한다.

OVF_COUNTER는 7비트이며 127에서 포화한다. 카운터 자체를 읽으면 지워지는 것이 아니라, 완전한 FIFO 항목을 꺼내 포인터가 전진할 때 0으로 초기화된다. 127은 최소 127항목 손실로 해석한다. 패킷에는 원본 값을 넣고 MCU 누적 손실 추정값은 별도로 관리한다. [3]

UART TX DMA와 I²C RX DMA를 겹쳐 실행한다. FIFO 손실, I²C 오류와 송신 큐 손실을 구분한다. 복구 시에는 재시작 상태를 전송하며, 구체적인 버스 복구와 큐 운용은 마지막 쪽의 실행 규칙을 따른다.

# 바이너리 패킷 형식

FIFO에서 읽은 3바이트 항목에는 5비트 태그와 19비트 측정값이 포함된다. 태그와 센서 타임스탬프 항목을 그대로 보존한다. 1개 패킷에 1개부터 32개까지 담고, 측정값마다 별도 헤더를 붙이지 않는다. [3]

| 필드 | 길이 | 초안 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 버전과 종류 | 1 B | 상위 4비트 버전, 하위 4비트 종류 |
| 패킷 순번 | 2 B | Little-endian, DATA마다 증가, 순환 허용. 응답·이벤트는 제외 |
| 폴링 시각 | 4 B | MCU 시작 후 ms, little-endian 개별 샘플 획득 시각과 구분 |
| FIFO 항목 수 | 1 B | 데이터 패킷은 1부터 32 |
| FIFO 오버플로 값 | 1 B | 이번 수집 시 센서에서 확인한 값 |
| 상태 플래그 | 1 B | FIFO 손실, I²C 오류, 송신 큐 손실, 센서 재시작 표시 |
| FIFO 원본 | 3 × N B | 센서에서 읽은 바이트 순서 유지 |
| CRC16 | 2 B | CRC-16/CCITT-FALSE 제안 헤더와 FIFO 원본에 적용 |
| 프레임 구분 | 최대 2 B 추가 | 위 내용을 COBS로 인코딩하고 0x00으로 종료 |

CRC 다항식은 0x1021, 초기값 0xFFFF, 반사 없음, 최종 XOR 0x0000으로 제안한다. CRC는 little-endian으로 전송한다. STM32C011의 하드웨어 CRC를 사용하고 PC 구현과 시험 문자열 123456789의 결과 0x29B1을 대조한다. 헤더 10바이트, CRC 2바이트와 COBS 및 종료 표시를 합친 오버헤드는 최대 14바이트다. [4]

최대 패킷 길이 = 32 × 3 + 14 = 110 B

센서의 timestamp는 절대 시각이 아닌 샘플 카운터다. 8측정 주기마다 저장되는 이 항목과 채널 태그를 이용해 상대 시각을 복원한다. PC 수신기는 센서 카운터, MCU 폴링 시각과 패킷 순번의 순환을 처리한다.

## 송수신 버퍼

정적 메모리를 사용한다. FIFO 링 768바이트, I²C 임시 96바이트, UART 데이터 큐 4 × 110바이트, 명령 RX 64바이트의 합계는 1368바이트다. v0.3의 제어 송신·중복 응답 버퍼 184바이트를 더하면 1552바이트다. SRAM 6 KB에서 메타데이터·전역변수·스택·HAL 사용량은 별도 검증한다. [4]

PC 수신기는 COBS 해제, 길이 확인, CRC 검사, 순번 검사 후 원본 데이터를 저장한다. 수신 누락과 센서 FIFO 손실을 구분해 기록하고, 세션 시작 시 실제 샘플률과 LED 순서도 함께 보관한다.

# 최대 전송량과 250 kbps 적용 조건

아래는 최단 적분시간 14.8 µs, 평균화 없음 조건이다. 노출 수가 늘면 허용 샘플률이 낮아지므로 4096주기/초를 모든 LED에 각각 적용하지 않는다. 각 FIFO 항목은 3바이트이고, UART 8N1은 바이트당 10비트를 사용한다. [3]

| 노출 수 | 최대 주기/초 | 측정 항목/초 | 타임스탬프 포함 UART |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4096 | 4096 | 138240 bps |
| 2 | 2048 | 4096 | 130560 bps |
| 3 | 1024 | 3072 | 96000 bps |
| 4 | 1024 | 4096 | 126720 bps |
| 5 | 512 | 2560 | 78720 bps |
| 6 | 512 | 3072 | 94080 bps |

## 가장 높은 출력의 계산

1노출 4096주기/초에서는 측정 항목 4096개와 타임스탬프 항목 512개가 초당 발생한다. 데이터시트의 샘플률 오차 +2%를 포함하면 다음과 같다.

FIFO 항목률 = (4096 + 4096 ÷ 8) × 1.02 = 4700.16 항목/s

센서 원본 UART 요구량 = 4700.16 × 3 × 10 = 141004.8 bps

5 ms마다 데이터 패킷 1개를 보내면 프레임 수는 초당 200개다. 본 초안의 14바이트 프레임 오버헤드를 더한다. 이 계산은 정상적인 5 ms 폴링에서 1회당 32항목 이하를 보내는 조건이다.

총 요구량 = (4700.16 × 3 + 200 × 14) × 10 = 169004.8 bps

이는 250000 baud의 약 67.6%다. 지연 후 FIFO를 여러 패킷으로 비우는 경우에는 큐 점유율과 실제 최대 지연을 함께 검사한다.

## 항목마다 부가 바이트를 붙일 때

| 부가 형식 | 명목 요구량 | 250 kbps |
| --- | --- | --- |
| PPG 측정값마다 3 B 추가 타임스탬프는 원형 3 B | 261120 bps | 초과 |
| 타임스탬프를 포함한 모든 FIFO 항목마다 3 B 추가 | 276480 bps | 초과 |

위 두 값에는 샘플률 +2% 오차도 아직 포함되지 않았다. 따라서 250 kbps 적용은 본 초안처럼 헤더를 여러 항목이 공유하는 전송 형식을 전제로 한다.

# 구현 순서와 실물 검증

| 순서 | 구현 결과 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 보드 기동 | SWD 연결, PA7 제어, 내부 클럭, USART1 리맵 | 전원과 핀 설정 확인, 센서 ID 읽기 성공 |
| 2 UART 경로 | 250000 8N1 시험 데이터와 PC 수신기 | 실제 보레이트 확인, CRC와 순번 오류 없음 |
| 3 기본 수집 | 3색 512주기/초 수집과 원본 저장 | 채널 태그 순서 정상, 포화 확인, FIFO 손실 없음 |
| 4 최대 부하 | 1노출 4096주기/초와 센서 타임스탬프 | 10분 연속 수집에서 FIFO 손실·큐 손실·CRC 오류·순번 누락 0 |
| 5 복구 시험 | I²C 오류, 지연 후 다중 패킷과 재시작 처리 | 큐 최대 점유율 기록, 손실 구분, 재시작 표식과 수집 재개 |

## 처리 지연과 버퍼 검증

최악 조건의 128항목 FIFO는 약 27.23 ms에 찬다. 5 ms는 폴링 시작 주기의 목표값이며, 최대 지연과 FIFO 최대 점유율을 측정한다. 110바이트 UART 패킷의 송신만 4.4 ms가 걸리므로 I²C와 UART를 순서대로 대기하는 구조로 구현하지 않는다.

USART1 입력 클럭은 명목 48 MHz, 프리스케일러 1, 오버샘플링 16배(OVER8=0)로 둔다. BRR=192(0x00C0)이면 48,000,000 ÷ 1 ÷ 192 = 250,000 bps로 분주 오차는 0%다. 발진기의 실제 오차·온도 드리프트와 USB-UART의 250000 baud 지원은 별도 검증한다. 폴링 시각은 상대 시각이며 PC와의 장기 드리프트를 구분한다. [4]

## 구현 전 확정 항목

LED 전류와 ADC 허용 코드, 사용 프로파일, 센서 기동 시간, I²C 타임아웃·복구 재시도 횟수를 실물 기준으로 확정한다. PC 명령·응답과 상태 형식은 뒤의 v0.3 제안 규격을 적용한다. 센서 타임스탬프는 상세 레지스터 맵과 ADI 드라이버의 0x10[7]을 설정하고 읽기 검증한다. 데이터시트 일부의 0x0A 표기는 상세 맵과 일치하지 않는다. [3][5]

## 근거 자료

[1] 현재 보드 kicad/design_v08.py 및 README.md의 LDO_EN 요구사항
[2] UART 연결 보드 kicad/ppg_uart_adapter/README.md
작업 폴더  C:\WORK\모두의창업\2라운드\귀장착부\2차_260914\PPG_PCB_v0.8

[3] ADI MAXM86161 데이터시트  FIFO 형식과 최대 샘플률

[4] ST STM32C011 데이터시트 및 핀 리맵 참조 매뉴얼

ST RM0490  SYSCFG의 PA11_RMP와 PA12_RMP

[5] ADI 공식 no OS MAXM86161 드라이버

# 지연과 오류에 대한 실행 규칙

32항목 패킷을 유지하고 송신 큐를 4슬롯으로 확장한다. 정상 5 ms에는 최대 부하 평균 약 23.5항목이 쌓인다. 지연 후 여러 패킷이 생겨도 수집은 UART 완료를 기다리지 않는다. 큐 슬롯은 FREE, BUILDING, QUEUED, DMA 상태로 관리하고 사용 중인 슬롯을 덮어쓰지 않는다. 큐 포화 시 손실 정책을 적용하고 누적 손실과 최대 점유율을 보고한다.

| 자원 | 초기 할당안 | 운용 |
| --- | --- | --- |
| DMA1 채널1 | USART1 TX | 인코딩이 끝난 패킷을 Normal 모드로 송신 |
| DMA1 채널2 | I²C1 RX | FIFO 버스트를 Normal 모드로 수집 |
| DMA1 채널3 | 예비 | 저빈도 UART 명령은 우선 RX 인터럽트로 처리 |

## I²C 복구와 재시작

시간 제한 후 I²C를 정지하고 SCL과 SDA 상태를 확인한다. SCL이 해제 가능한 상태에서 SDA가 LOW라면 open-drain GPIO로 전환해 최대 9클록을 출력하고 STOP 조건을 생성한다. 복구되면 I²C와 센서를 재초기화한다. SCL이 계속 LOW이거나 복구가 실패하면 센서 리셋 또는 전원 재시작 경로로 진행한다. [6]

센서 소프트 리셋은 버스 통신이 가능할 때 사용한다. LDO_EN LOW에서도 VLED 전원은 남아 있으며, SDA/SCL의 정격은 VLDO + 0.3 V 제한으로 규정되지 않는다. 따라서 역급전을 이유로 두 선을 항상 LOW로 유지하는 절차는 채택하지 않는다. 필요하면 LDO OFF 상태의 전압과 전류를 실측한다. [3]

IWDG는 정상 수집과 송신 상태를 확인한 뒤 갱신한다. 부팅 시 리셋 원인을 보관한다. PC 명령의 수신 길이, CRC 실패 폐기, 프레임 재동기화, 설정 변경 후 FIFO 초기화는 뒤의 v0.3 제안 규격을 따른다.

## 공유 검토 내용의 확인 결과

| 검토 주장 | 공식 자료와 대조한 결과 |
| --- | --- |
| UFQFPN20 핀 번호 변경 및 SDA와 SWCLK 공유 | 변경하지 않는다. PA7=12, TX=14, RX=15, PB6=18, PB7=19이며 SWCLK는17이다. ST Figure 6과 Table 12에서 확인했다. |
| OVF_COUNTER가 31에서 포화하고 읽으면 초기화 | 127에서 포화하며 FIFO 항목을 꺼낼 때 초기화된다. 기존의 FIFO 읽기 전 확인 순서를 구체화했다. |
| 패킷을 40항목으로 확대 | 필수 변경이 아니다. 32항목과 4슬롯 큐를 사용한다. 40항목이면 실제 송신 길이는132가 아닌134바이트다. |
| DMA와 CRC 및 복구 규칙 구체화 | DMA 배분, 하드웨어 CRC 검증값, 조건부 9클록 복구와 리셋 원인 기록을 반영했다. |

[6] NXP UM10204  3.1.16 Bus clear

공유 검토 원문  STM32C011 펌웨어 작성 추가 검토 사항

# PC 명령과 응답의 공통 형식

v0.3 추가안이다. 이 절부터의 명령 번호·필드·시간 제한은 PC 수신기와 펌웨어가 함께 구현할 제안 규격이며, 실물에서 동작을 확인한 결과가 아니다. 기존 센서 수집 조건과 DATA 최대 110바이트는 유지한다. 부팅 후에는 IDLE에서 PC의 설정과 START를 기다린다.

## 프레임 종류와 구분

모든 프레임은 본문과 CRC를 합친 뒤 COBS로 인코딩하고 0x00으로 끝낸다. ASCII 명령과 로그를 같은 UART에 섞지 않는다. 첫 바이트의 상위 4비트는 프로토콜 버전 1, 하위 4비트는 DATA 1, REQUEST 2, RESPONSE 3, EVENT 4다. 따라서 종류 값은 각각 0x11, 0x12, 0x13, 0x14다. 문서 버전 0.3과 프로토콜 버전 1은 별개다.

| 오프셋 | 길이 | REQUEST RESPONSE EVENT 공통 헤더 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 B | version_type. 방향과 종류를 함께 검사한다. |
| 1 | 2 B | transaction_id. 요청과 응답은 같은 값, EVENT는 0. |
| 3 | 4 B | uptime_ms. REQUEST는 0, 장치 송신은 송신 준비 시 MCU 시각. |
| 7 | 1 B | payload_len. 0부터 48바이트. |
| 8 | 1 B | opcode 또는 event_code. |
| 9 | 1 B | result. REQUEST와 EVENT는 0, RESPONSE는 결과 코드. |
| 10 | 0..48 B | payload. 명령별 고정 길이를 검사한다. |
| 10 + L | 2 B | CRC16. 헤더와 payload 전체에 적용, CRC 자체는 제외. |

다중 바이트 정수와 CRC는 little-endian이며 구조체 패딩은 전송하지 않는다. CRC는 기존 CCITT-FALSE 설정을 사용한다. 제어 프레임은 디코드 최대 60바이트, COBS와 종료 바이트를 포함해 최대 62바이트이므로 명령 RX 64바이트 안에 들어간다. 64바이트는 payload 상한이 아니다.

DATA는 앞 절의 10바이트 헤더를 그대로 사용한다. 오프셋 1은 DATA 순번, 7은 FIFO 항목 수, 8은 OVF_COUNTER, 9는 데이터 상태 플래그다. RESPONSE와 EVENT를 DATA 헤더로 해석하지 않는다. DATA 순번은 세션마다 0에서 시작하고 DATA 생성 시에만 증가한다.

# PC가 보내는 명령 목록

표의 명령·결과 코드는 16진수이며 길이는 payload 기준이다. 성공 응답은 같은 opcode와 transaction_id로 반환한다. 오류 응답은 result를 설정하고 payload_len=0으로 한다. IDLE 전용 명령은 수집 중 BUSY로 거절하며 부분 적용하지 않는다.

| 코드와 명령 | 요청 | 성공 응답 | 허용 상태와 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 PING | 4 B token | 4 B 같은 token | 모든 상태. 연결 확인만 수행한다. |
| 02 GET_INFO | 0 B | 32 B INFO | 모든 상태. 규격·빌드·지원 기능 조회. |
| 03 GET_STATUS | 0 B | 48 B STATUS | 모든 상태. 상태와 누적 통계의 스냅샷. |
| 04 GET_CONFIG | 0 B | 16 B CONFIG | 유효값 조회. 무효 NOT_READY, 설정 중 BUSY. |
| 10 SET_CONFIG | 12 B 설정 | 16 B CONFIG | IDLE. 검증 후 전체 적용 및 읽기 확인. |
| 20 START | 4 B config_id | 12 B STARTED | IDLE이며 유효 설정이 있을 때 새 세션. |
| 21 STOP | 4 B session_id | 24 B STOPPED | 수집·복구·ERROR·IDLE에서 허용. |
| 30 CLEAR_STATS | 0 B | 0 B | IDLE. 조회용 누적 통계·최대 점유율 초기화. |

## INFO 응답의 구성

32바이트 순서: protocol_major u8=1, protocol_minor u8=0, capabilities u8, max_fifo_items u8=32, max_control_payload u8=48, profile_mask u8, reserved u16=0, uart_baud u32=250000, build_code u32, firmware_tag ASCII 16바이트(NUL 채움). capabilities bit0=PC 명령, bit1=복구 이벤트, bit2=통계 조회이며 나머지는 0이다. profile_mask는 실제 활성화한 프로파일만 표시한다.

## STATUS 응답의 구성

48바이트 순서: state u8, flags u8, last_error u8, reset_reason u8, stream_epoch u32, session_id u32, config_id u32, data_created u32, sensor_lost_min u32, tx_dropped_items u32, i2c_errors u32, rx_frame_errors u32, sensor_restarts u32, fifo_high_water u16, tx_queue_high_water u8, reserved u8=0, last_data_seq u16, reserved u16=0. 시각은 공통 헤더에서 읽고 마지막 순번은 송신 완료 기준이다.

state: IDLE=0, CONFIGURING=1, STARTING=2, STREAMING=3, STOPPING=4, RECOVERING=5, ERROR=6. flags: bit0 설정 유효, bit1 세션 DATA 송신 이력, bit2 손실 하한값, bit3 정지 폐기량 불명. reset_reason: UNKNOWN=0, POR=1, IWDG=2, SOFTWARE=3, OTHER=4.

# PC에서 변경할 측정 설정

CONFIG는 config_id u32 뒤에 아래 12바이트 설정을 붙인다. 부팅 시 ID=0, SET_CONFIG 성공마다 1 증가하며 실패 시 유지한다. START는 이 ID를 대조한다. GET_CONFIG는 유효 설정이 없으면 NOT_READY, 설정 중이면 BUSY와 빈 payload를 반환한다. RAM 설정만 다루며 Flash 쓰기는 포함하지 않는다.

| 오프셋 | 필드 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 0 | schema_version u8 | 1. 다른 값은 BAD_VALUE. |
| 1 | profile u8 | 0 기본 수집, 1 삼색 최대 시험, 2 전송 부하 시험. |
| 2 | single_led u8 | profile 2에서 1 Green, 2 IR, 3 Red. 나머지는 0. |
| 3 | green_current_code u8 | 드라이버가 해석하는 LED 전류 설정 코드. |
| 4 | ir_current_code u8 | 동일. 비활성 LED의 전류 코드는 0. |
| 5 | red_current_code u8 | 동일. 허용 상한은 실물 검증 후 프로파일별 확정. |
| 6 | adc_range_code u8 | MAXM86161 드라이버의 허용 코드 표와 대조. |
| 7 | flags u8 | bit0 timestamp_enable=1 필수. 다른 비트는 0. |
| 8..11 | reserved 4 B | 모두 0. 사용 전 프로토콜 개정 필요. |

| 프로파일 | 샘플률과 LED 순서 | 고정 조건 |
| --- | --- | --- |
| 0 기본 수집 | 512주기/s, Green IR Red | 117.3 µs, 평균화 없음 |
| 1 삼색 최대 시험 | 1024주기/s, Green IR Red | 14.8 µs, 평균화 없음 |
| 2 전송 부하 시험 | 4096주기/s, single_led 1개 | 14.8 µs, 평균화 없음 |

SET_CONFIG는 길이·예약값·LED 선택·지원 프로파일·전류·ADC 조합을 모두 검증한 뒤 센서에 적용하고 읽어 확인한다. FIFO를 비우고 성공한 설정만 CONFIG로 응답한다. 설정 도중 실패하면 이전 설정을 복구하고 검증한다. 복구도 실패하면 설정 유효 플래그를 지우고 ERROR로 전환한다. 검증 전 값을 유효 설정으로 보고하지 않는다.

전류 코드와 물리 전류의 대응, 안전한 허용 상한, ADC 범위 허용 표는 구현 전에 실물과 공식 레지스터 맵으로 확정할 항목이다. 허용 표가 준비되지 않은 프로파일은 profile_mask에서 제외한다. 부팅 기본 설정은 유효로 표시하지 않으며, START 전에 유효한 SET_CONFIG 성공을 요구한다.

# 수집 시작과 정지의 순서

## START와 세션 경계

config_id를 검사하고 STARTING으로 전환한다. FIFO·센서 카운터를 초기화하고 session_id를 부팅 내 1부터 증가시킨다. DATA 순번과 stream_epoch는 0으로 시작한다. 새 세션 통계는 초기화하되 조회용 누적 통계는 CLEAR_STATS까지 유지한다. 재부팅 전후의 세션 번호는 서로 연결하지 않는다.

STARTED 12바이트: session_id u32, config_id u32, profile u8, flags u8=0, first_data_seq u16=0. 응답의 UART 송신 완료 후 측정한다. STREAMING 중 새 START는 BUSY다. 동일 요청의 재전송은 원 응답만 재생하며 세션·FIFO를 초기화하지 않는다.

## STOP과 마지막 DATA

session_id를 확인하고 STOPPING으로 전환한다. 새 수집을 막고 진행 중 I²C를 완료하거나 제한 시간 내 중단한다. 센서 측정을 정지한 뒤 확보한 링 버퍼·큐의 DATA를 전송한다. 마지막 DATA DMA 완료 후 STOPPED를 보내며 이후 같은 세션 DATA는 금지한다.

STOPPED 24바이트: session_id u32, last_data_seq u16, stop_flags u16, data_sent_packets u32, sensor_lost_min u32, tx_dropped_items u32, stop_discarded_items u32. stop_flags bit0은 DATA 송신 이력 없음, bit1은 정지 폐기량 불명이다. DATA 이력이 없으면 last_data_seq=0xFFFF로 두며 bit0을 함께 검사한다.

미수집 센서 FIFO 잔여량은 정지 폐기로 별도 기록한다. 정확히 셀 수 없으면 stop_discarded_items=0xFFFFFFFF와 불명 플래그를 보낸다. IDLE에서 같은 세션 STOP은 저장된 종료 요약을 반환한다. 부팅 직후 STOP 0은 빈 요약, 다른 세션 번호는 SESSION_MISMATCH다.

정지 상한은 500 ms가 초기 목표다. 초과 시 폐기량을 기록하고 DATA를 막은 뒤 TIMEOUT과 ERROR를 보고한다. 정상 정지의 보장 범위는 확보한 데이터까지다. ERROR의 STOP은 안전 정지 후 IDLE로 복귀하되 설정은 무효로 두고 SET_CONFIG 재검증을 요구한다.

## 센서 복구와 PC 재연결

센서 복구 전 I²C 결과·링·큐는 이전 epoch로 송신하거나 폐기·계수한다. 이후 epoch를 증가시키고 SENSOR_RESTART 송신과 FIFO 재초기화 후 DATA를 재개한다. 순번은 유지한다. 실패는 설정 무효·ERROR·FATAL로, MCU 리셋은 IDLE·BOOT로 알린다.

PC는 STARTED 검증 전 DATA를 미확정으로 둔다. 이벤트 유실·재연결 구간도 미확정이며 GET_STATUS의 epoch 확인 후 새 로그 구간으로 연결한다. 과거 경계를 소급 추측하거나 실행 중 START를 다시 보내지 않는다.

# 응답 오류와 명령 재전송

| result | 이름 | PC의 처리 |
| --- | --- | --- |
| 00 | OK | 명령별 길이와 내용을 확인한다. |
| 01 | BAD_COMMAND | 지원되지 않는 opcode. 자동 재시도하지 않는다. |
| 02 | BAD_LENGTH | payload 길이를 명세와 대조한다. |
| 03 | BAD_VALUE | 프로파일·코드·예약값을 수정한다. |
| 04 | BUSY | 상태를 확인하고 허용 상태에서 새 요청을 보낸다. |
| 05 | NOT_READY | 센서·유효 설정이 준비되지 않음. 상태를 조회한다. |
| 06 | I2C_ERROR | 오류와 복구 상태 확인 후 재설정한다. |
| 07 | QUEUE_FULL | 제어 처리 자원 부족. 송신 빈도와 상태를 확인한다. |
| 08 | ID_CONFLICT | 같은 ID에 다른 명령 또는 본문. 새 ID를 사용한다. |
| 09 | SESSION_MISMATCH | GET_STATUS로 현재 세션을 다시 확인한다. |
| 0A | CONFIG_MISMATCH | GET_CONFIG로 실제 설정 ID를 확인한다. |
| 0B | INTERNAL_ERROR | 수집을 멈추고 장치 오류를 기록한다. |
| 0C | TIMEOUT | 처리 상한 초과. 상태 확인 전 다음 변경 명령 금지. |

PC는 요청 하나만 미결로 둔다. ID는 1부터 65535까지 증가한 뒤 1로 순환한다. 응답 opcode와 ID를 모두 확인한다. 초기 응답 대기는 PING·조회 500 ms, SET_CONFIG·START·STOP 1500 ms이며 동일 프레임 재전송은 최대 2회다.

MCU는 마지막 완료 요청과 원 응답을 다음 명령 완료까지 보관한다. 같은 ID·같은 요청은 응답만 재생하고 다른 본문은 ID_CONFLICT다. 처리 중 동일 요청은 작업을 추가하지 않는다. 다른 요청은 원 캐시를 보존하며 BUSY로 거절한다. PC는 완료한 명령을 다시 재전송하지 않는다.

중복 방지는 같은 부팅 내 순차 통신 범위다. PC 재시작은 UART 잔여를 정리하고 새 ID의 PING으로 동기화한다. ID 충돌이면 다른 ID를 쓴다. MCU 리셋 후 이전 변경 명령을 재생하지 않고 상태를 조회한다.

COBS·CRC·길이·방향 오류는 실행·응답 없이 rx_frame_errors에 더한다. 0x00까지 폐기 후 재동기화한다. 위 오류 응답은 지원 버전의 올바른 CRC 명령에만 보낸다. 미지원 버전은 폐기하며 PC는 응답 시간 초과로 표시한다.

# 이벤트와 PC 수신기의 검증

EVENT는 transaction_id=0, result=0이다. BOOT=01의 payload는 reset_reason u8와 reserved 3바이트, uptime_ms u32로 8바이트다. BOOT는 상태를 IDLE로 알리며 이전 설정·세션의 연속성을 보장하지 않는다. 센서 단독 복구 SENSOR_RESTART=02는 session_id u32, stream_epoch u32, reason u8, reserved 3바이트로 12바이트다. FATAL=03은 같은 12바이트 구성이고 reason에 오류 코드를 넣는다.

DATA 상태 플래그는 bit0 센서 FIFO 손실, bit1 I²C 오류, bit2 송신 큐 손실, bit3 센서 재시작이다. 아직 DATA 큐에 반영하지 못한 사건은 다음 DATA까지 누적한다. FIFO 오버플로 127은 손실 하한으로 표시하고 정확한 값으로 단정하지 않는다. 큐 포화 시 새 DATA 전체를 폐기하고 항목 수를 tx_dropped_items에 더하며 이미 DMA 중인 프레임을 덮어쓰지 않는다.

## 통신 부하와 메모리

제어 응답은 DATA 사이에 넣고 DMA를 끊지 않는다. PC 요청은 재시도 포함 최대 5회/s, 자동 상태 조회는 1회/s 이하다. 200 DATA/s의 169004.8 + (62 × 5 × 10) = 172104.8 bps다. 사용률은 172104.8 ÷ 250000 × 100 = 68.84192% ≈ 68.84%다. 복구 이벤트가 없는 정상 상태 계산이며 지연 후 배출은 별도 시험한다.

1368바이트에 제어 TX 62, 요청 캐시 60, 응답 캐시 62바이트를 더해 1552바이트다. RX 64바이트에서 COBS를 제자리 디코드한다. 제어 TX 하나를 응답·이벤트가 공유하며 경계 이벤트 완료까지 후속 DATA를 보류한다. 메타데이터·세션 요약·스택·HAL은 별도다.

## PC의 기본 실행 순서

PING → GET_INFO → GET_STATUS → GET_CONFIG로 상태를 확인한다. IDLE이면 SET_CONFIG → 받은 config_id의 START → STARTED 저장 → DATA 수집 순서다. 종료는 현재 session_id의 STOP → 마지막 DATA → STOPPED 통계 저장 순서다. PC 종료·통신 단절은 STOP을 보장하지 않으므로 재연결 후 상태부터 조회한다.

| 추가 시험 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| 프레임과 길이 | 0x00 포함 payload, 최대 62 B 제어, 110 B DATA의 재동기화·CRC 정상. |
| 재전송과 상태 | START·SET_CONFIG 중복 실행 0, 같은 ID 다른 본문 거절, 측정 중 설정 변경 거절. |
| 세션 경계 | STARTED 이전 DATA 송신 0, STOPPED 이후 DATA 0. 정지 폐기량 별도 기록. |
| 최대 부하와 조회 | 최대 센서 출력 10분 + STATUS 1 Hz에서 FIFO·큐 손실·CRC·순번 누락 0. |
| 장애와 재연결 | 응답 유실·큐 포화·센서 복구·MCU 리셋 때 손실 구분과 세션 복원 확인. |

# PC 프로그램에서 사용할 명령

PC용 ppg 명령의 구현 전 제안이다. 프로그램은 명령을 앞 절의 바이너리 요청으로 변환한다. COM5는 예시 포트이며 settings.json의 LED 전류·ADC 코드는 실물 검증 후 입력한다.

| PC 명령 예시 | 대응 장치 명령 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| ppg ports | 없음 | 연결 가능한 직렬 포트 목록. |
| ppg info --port COM5 | PING GET_INFO | 연결·규격·빌드 확인. |
| ppg status --port COM5 | GET_STATUS | 상태·세션·epoch·오류 조회. |
| ppg config show --port COM5 | GET_CONFIG | 실제 적용 설정과 ID 표시. |
| ppg config apply --port COM5 --file settings.json | SET_CONFIG GET_CONFIG | IDLE에서 설정 검증·적용·재조회. |
| ppg capture --port COM5 --config settings.json --duration 600 --out run01 | 상태 확인 SET_CONFIG START STOP | 600초 수집과 파일 저장, 정지 확인. |
| ppg stop --port COM5 | GET_STATUS STOP | 포트가 해제된 뒤 남은 측정 정지. |
| ppg stats clear --port COM5 | CLEAR_STATS | IDLE에서 조회용 통계 초기화. |
| ppg validate --in run01 | 없음 | 저장 파일의 CRC·순번·손실 검사. |

## 수집 프로세스의 포트와 종료 처리

capture가 포트를 단독 소유하며 기존 STREAMING은 거절한다. 기간 만료·Ctrl+C 한 번이면 같은 연결에서 STOP을 보내고 STOPPED·통계 저장 후 포트를 닫는다. 실행 중 별도 info·status·stop으로 같은 포트를 열지 않는다.

강제 종료·통신 단절은 정지 미확인으로 남긴다. 포트 해제 후 ppg stop으로 현재 세션을 정지한다. 설정의 허용 코드·필수값을 검증하며 미확정 전류·ADC 값의 자동 대체는 금지한다.

## 저장 파일과 결과 코드

run01/rx.bin은 응답·이벤트·손상 프레임 포함 UART 수신 원본이다. session.json은 설정·장치·시각·세션 응답을, summary.json은 오류·손실·미확정 구간을 담는다. stop_confirmed는 시작 시 false, STOPPED 확인 후 true로 저장한다. 기존 파일 덮어쓰기는 금지한다.

종료 코드: 0 정상, 2 입력·프로토콜 오류, 3 손실·CRC 오류, 4 통신 시간 초과·정지 미확인. validate는 포트를 열지 않는 검사이며 원본과 손실 기록을 유지한다. PC 구현 전 확정할 제안값이다.

# PC GUI 화면 구성

v0.4는 PC 수집 프로그램의 화면과 조작 규칙을 추가한다. GUI와 명령행 프로그램은 같은 장치 명령·세션·파일 형식을 사용한다. 아래 시안은 모의 데이터로 화면을 검토하는 용도이며 실제 직렬 통신과 파일 기록의 구현 완료를 뜻하지 않는다.

그림 1  PC 수집 화면의 배치 시안  모의 데이터

상단에는 포트·연결·장치 정보를 둔다. 실시간 수집 탭은 파형·세션·시작·정지·기록 상태를, 측정 설정 탭은 입력값과 실제 적용값을, 기록 검증 탭은 저장 파일과 오류 결과를 다룬다. 연결·MCU 상태·파일 기록·화면 일시정지는 별도로 표시한다.

# GUI의 상태와 장치 명령

연결 시 PING → GET_INFO → GET_STATUS → GET_CONFIG로 장치 상태를 확인한다. 기존 세션이 STREAMING이면 현재 상태와 세션을 표시하고 자동 설정·자동 START를 하지 않는다. 이번 최소안은 새 파일로 기존 세션을 이어 받는 기능을 포함하지 않는다.

| 상태 | 설정 적용 | 측정 시작 | 측정 정지와 화면 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연결 전 | 불가 | 불가 | 장치 상태 미확인. 포트 연결 제공. |
| IDLE | 허용 | 조건 충족 시 | 새 측정 또는 기존 종료 요약 표시. |
| CONFIGURING | 중복 금지 | 불가 | 읽기 확인 완료까지 적용 중 표시. |
| STARTING | 불가 | 중복 금지 | STARTED 확인까지 준비 중 표시. |
| STREAMING | 불가 | 불가 | STOP 허용. 화면 일시정지는 별도 조작. |
| STOPPING | 불가 | 불가 | 중복 STOP 금지. 마지막 DATA와 STOPPED 대기. |
| RECOVERING | 불가 | 불가 | STOP 허용. 파형의 복구 구간을 끊어 표시. |
| ERROR | 불가 | 불가 | 안전 STOP 후 IDLE·설정 무효. 재적용 필요. |
| 연결 끊김 | 불가 | 불가 | 정지 미확인. 재연결 후 상태 조회·STOP 확인. |

## 설정과 시작 조건

설정 폼이나 파일이 바뀌면 미적용 변경으로 표시한다. 지원 프로파일·필수값·전류·ADC 허용 표·예약값을 모두 검증한 뒤 SET_CONFIG를 보내고 반환 config_id를 표시한다. 미확정 값은 비워 두고 적용·시작을 막으며 임의 기본값으로 채우지 않는다.

시작 버튼은 연결과 버전 확인, IDLE, 유효 설정, 미적용 변경 없음, 현재 config_id 일치, 새 저장 폴더 준비가 모두 충족될 때만 활성화한다. STARTED 확인 후 수집 중으로 표시한다. 종료 버튼을 누르면 정지 처리 중으로 바꾸고 STOPPED 확인 후에만 완료로 표시한다.

## 화면과 통신의 분리

화면 일시정지는 그래프 갱신만 멈추며 MCU 수집과 원본 기록은 계속한다. 설정 적용·상태 조회·정지는 GUI의 한 포트 소유자와 한 요청 미결 큐를 공유한다. 정지 요청 시 새 상태 조회를 보류하고 진행 중 요청의 완료 또는 제한 시간 후 STOP을 우선 전송한다. 별도 CLI로 같은 포트를 열지 않는다.

GET_STATUS 자동 조회는 최대 1회/s다. 파형은 수신 데이터에서 그리며 화면 갱신을 위해 MCU 조회를 추가하지 않는다. 68.84%는 앞 절의 정상 최대 부하 가정에 따른 계산값이며 실시간 계측 사용률이나 발진기 정확도로 표시하지 않는다.

# 파형과 파일 기록의 검증

## 파형과 통계의 표시 기준

채널 파형은 ADC 원시 counts와 센서 상대 시각으로 표시한다. 단일 LED 프로파일의 미사용 채널은 데이터 없음으로 표시한다. MCU 폴링 시각을 샘플 획득 시각으로 바꾸지 않는다. 표시용 다운샘플링은 rx.bin에 적용하지 않는다. epoch 변경·순번 누락·CRC 오류 구간은 선으로 잇지 않는다.

| 표시 항목 | 범위와 해석 |
| --- | --- |
| 센서 FIFO 손실 | MCU 누적 하한값. OVF_COUNTER 포화가 포함되면 ≥ 표시. |
| MCU 송신 큐 폐기 | MCU가 버린 FIFO 항목 수. 센서 손실과 분리. |
| PC CRC와 프레임 오류 | 현재 파일 구간의 수신·해석 오류. 센서 손실과 분리. |
| PC DATA 순번 누락 | 현재 파일 구간의 패킷 순번 차이. 다른 손실과 중복 가능. |
| 기록과 정지 확인 | 파일 기록 상태와 stop_confirmed를 각각 표시. 위 계수를 총손실로 합산하지 않음. |

## 저장과 창 닫기

START 전에 새 출력 폴더를 만들고 stop_confirmed=false를 남긴다. rx.bin에는 응답·이벤트·손상 프레임을 포함한 수신 바이트를 그대로 기록한다. session.json에는 실제 설정·장치·PC 시각·세션 응답을, summary.json에는 오류·손실·미확정 구간을 저장한다. 기존 파일 덮어쓰기는 기본 거절한다.

수집 중 창 닫기는 STOP과 파일 마감을 먼저 수행한다. 디스크 쓰기 실패는 MCU 상태와 별도인 PC 기록 오류로 표시하고 STOP을 시도한다. USB 단절·강제 종료·STOP 시간 초과는 정지 미확인이다. 포트 닫기를 정지로 해석하지 않으며 재연결 후 현재 세션과 epoch를 조회한다.

## 구현 후 확인할 GUI 동작

| 시험 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| 중복 클릭과 설정 변경 | 시작·정지 중복 실행 없음. 수집 중 설정 변경 불가. 수정한 값과 적용값을 구분. |
| 화면 일시정지 | 그래프만 멈추고 원본 저장·MCU 수집은 계속됨. |
| 연결 단절과 복구 | 정지 미확인 표시. 기존 세션 자동 재시작 없음. 데이터 공백을 구분. |
| 최대 부하와 파일 검사 | 10분 수집 중 UI 응답 유지. CLI와 같은 원본·통계 규칙으로 결과 검사. |
| 접근성과 배치 | 키보드 조작, 오류 문구·상태 문자 표시, 작은 창에서도 필수 시작·정지 조작 유지. |